СТАЦИОНАРНЫЙ РАДИОТЕРМИНАЛ GSM С ПОДДЕРЖКОЙ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ, GPRS-соединением и PSTN-портом

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1.  Обзор

1.1 Описание

Стационарный беспроводной терминал речи/данных/факсимильной связи может использоваться в сетях мобильной связи GSM/GPRS, работая в качестве устройств стационарного беспроводного доступа с возможностью телефонной связи, GSM-факсимильной связи, GPRS-соединения, отображением идентификационного номера вызывающей стороны, резервного питания и интеллектуальной маршрутизации. Никакой проводки не требуется. Система легко и быстро устанавливается, имеет возможность «plug-and-play» в пределах сети.

1.2 Описание продукта

- Поддержка двухрежимной передачи речи (GSM/PSTN);.

- GSM-факсимильная связь;

- Передача данных GSM/GPRS;

- Поддержка традиционной PBX-связи;

- Динамическое эхоподавление, гарантирующее безупречное качество речи;

- Возможность резервного питания (при отключении электропитания все звонки переключаются на коммутируемую телефонную сеть общего пользования автоматически);

- Режим модема (доступ к Интернету через GPRS-соединение через последовательный порт компьютера);

- Поддержка телефонной книги в SIM-карте или в терминале;

- Интеллектуальная маршрутизация (возможность настройки правила набора номера для интеллектуальной трассировки речи или факсимильных данных);

- Управление набором номера (возможность настройки нескольких определенных телефонных номеров, номеров с ограничениями);

- Настройка функционирования при помощи командной строки;

- Возможность отображения входящих вызовов;

- Возможность автоматического набора;

- Возможность переадресации внутренних вызовов;

- Отображение мощности сигнала беспроводной сети в режиме реального времени;

- Обновление программного обеспечения;

1.3 Техническое описание

Частотные диапазоны

- GSM 900/1800 МГц

Мощность передачи

- EGSM 900 Class4  (2 Вт макс.);

- GSM 1800 Class1  (1 Вт макс.);

Частотный диапазон

- EGSM 900   890~915 МГц     935~960 МГц

- GSM 1800 1710~1785 МГц   1805~1880 МГц

Потребляемая мощность

- Средняя потребляемая мощность < 5 Вт;

Условия работы

- Средняя температура: 0C~45C

- Влажность: 5%~95%

Электропитание

- Постоянный ток 12 В, 800 мА;

Телефонный порт

- Импеданс: 600 Ом (по умолчанию);

- Напряжение холостого хода: 63 В (состояние незанятости);

- Нагрузка при вызове: Поддержка интеграции трех телефонов (3REN);

- Обеспечение управляющего сигнала изменения полярности;

LAN-интерфейс

- Порт RJ-45;

- Автоматическая установка связи Ethernet-соединения 10M/100M;

RS232-интерфейс;

- Последовательный интерфейс RJ-45 – COM;

SIM-карта:  SIM-карта 3 В;

Размеры (Д x Ш x В):

- длина х ширина х высота: 20,5 см × 15 см × 4 см;

- 0,3 кг;

1.4 Безопасность

- Не используйте этот продукт в помещениях, где беспроводная передача данных ограничена (больницы, лечебно-оздоровительные учреждения и самолеты).

- Не используйте продукт на заправочных станциях, в шахтах и помещениях с химикатами;

- Не используйте этот продукт на химических заводах и других помещениях с взрывоопасными веществами.

- Не используйте этот продукт на любой металлической поверхности, которая может ослабить мощность получаемого сигнала.

- Во избежание поражения электрическим током избегайте использования коммутируемой телефонной сети общего пользования (PSTN) во время грозы;

2  ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

2.1 Описание интерфейса

Задняя стенка

Описание интерфейса:

………  Вход для антенны;

12 В постоянного тока ………Электропитание

……… Выключатель питания

LAN   ……… Ethernet-порт (дополнительные компоненты)

IOIO ………… Интерфейс последовательного порта

PHONE ………Телефонный порт, подключенный к обычному телефонному/факсимильному аппарату

PSTN………… Внешний порт коммутируемой телефонной сети общего пользования (PSTN), с подключением к линии PSTN

Внимание: НЕ подключайте PSTN-линию в гнездо PHONE; это может вызвать повреждение устройства.

2.2 Индикаторы

Индикаторы

На передней панели устройства установлены 8 индикаторов, соответствующие:

- 1.  Индикатор состояния GSM-сигнала

Существует три состояния индикатора “ “:

Непрерывное горение: указание мощности сигнала;

Медленное мерцание: мигание со скоростью раз в секунду указывает на ошибки GSM общего характера;

Быстрое мерцание: мигание со скоростью 10 раз в секунду указывает на серьезные ошибки GSM;

Ошибки GSM общего характера (медленное мигание определено как “1”, отсутствие мигания – как “0”)

110: Нет SIM-карты;

010: Сбой сетевой регистрации;

111: Режим «модем»;

011: Запрос PIN;

Серьезные ошибки GSM (быстрое мигание определено как “1”, отсутствие мигания – как “0”)

001: Блокирование базовой станции;

010: Блокирование поставщика услуг;

011: Ошибка PIN-кода;

100: Ошибка IMSI;

101: Запрос PUK;

110: Ошибка скорости передачи в бодах GSM/GPRS;

111: Другие ошибки;

- 2. ПИТАНИЕ: Индикатор источника питания

Горит: Индикация включенного состояния питания;

Не горит: Индикация выключенного состояния питания;

- 3. ТЕЛЕФОН: Состояние индикатора телефонного порта

Горит: Индикация состояния режима разговора или снятой трубки;

Мигает: Индикация входящего вызова и телефонного звонка;

Не горит: Нет вызова или сигнал отбоя;

- 4. СОЕДИНЕНИЕ: Индикатор состояния Ethernet-соединения

Горит: Соединение через Ethernet-интерфейс;

Не горит: Отсутствие соединения через Ethernet-интерфейс;

5. СОСТОЯНИЕ: Индикатор состояния запуска устройства

Горит: Устройство успешно включено;

Медленное мигание: Выполняется запуск устройства.

Быстрое мигание: Сбой запуска устройства.

Не горит: Устройство не подключено к сети электропитания или не включено; Устройство начинает медленно мигать приблизительно через 15 секунд после включения.

2.3 Жидкокристаллический дисплей

LCD-индикатор отображает «CEL1» при включении электропитания; затем LCD отобразит 8888… (всего 14 цифр). Еще через 7 секунд появится 16 цифр «8». LCD-индикатор отображает «CEL1» при успешном запуске. Запуск занимает около 30 секунд.

- Когда пользователь поднимает трубку и делает телефонный вызов, загорается подсветка LCD-индикатора, экран очищается, на экране отображаются введенные цифры;

- При входящем вызове LCD-индикатор отображает номер вызывающего абонента. (Сетевая или SIM-карта должны поддерживать возможность отображения входящих вызовов);

- При входящих и исходящих вызовах LCD-индикатор отображает сеть, через которую осуществляется вызов (мобильная сеть GSM/GPRS или коммутируемая телефонная сеть общего пользования PSTN). Символ «P» указывает на голосовой вызов PSTN, «G» – на голосовой вызов GSM, «F» указывает на GSM FAX; «D» указывает на информационный вызов GSM/GPRS. Если пользователь находится в режиме совещания по телефону, LCD-индикатор указывает номера приглашенных на совещание.

- Когда пользователь вешает трубку LCD-индикатор отображает «CEL1» и подсветка гаснет через 3 секунды.

- Если вызов находится в удержании, дисплей отображает новые входящие вызовы. Если пользователь переключается между вызовами, на дисплее отображается номер телефона активного абонента. Если участник находится в режиме совещания по телефону, на дисплее отображаются номера телефона всех приглашенных один за одним.

2.4 Режим «Модем»

GSM/GPRS может использовать два рабочих режима: Режим «Общий» и режим «Модем». Эти режимы нельзя использовать одновременно.

Режим «Общий»: Терминал беспроводного доступа обеспечивает все возможности, кроме GPRS в режиме «Общий».

Режим «Модем»: Используя периферийное оборудование типа ПК пользователь может получить доступ к Интернету через GPRS-соединение в режиме «Модем».

Установка режима «Модем»:

- 1. Когда пользователь устанавливает устройство в режим автоматического переключения (описано ниже), последовательный порт ПК необходимо подключить к IOIO-порту терминала беспроводного доступа. Откройте последовательный порт компьютера и устройство будет автоматически переключено в режим «Модем».

- 2. В режиме «Модем» пользователь может управлять модемом GSM/GPRS напрямую через последовательный порт. Для преобразования данных GPRS, GSM и факсимильных данных используется соответствующее программное обеспечение.

- 3. Использование устройства в режиме «Модем».

  - a) В режиме автоматического переключения (возьмите терминал, готовый для работы; возьмите терминал, подключенный к телефонному аппарату; включите терминал; снимите трубку и введите #*83*1#; повесьте трубку – устройство перейдет в режим автоматического переключения), если поступает входящий вызов через GSM, можно настроить этот режим для переключения в режим «Модем» во время звонка (возьмите терминал, готовый для работы; возьмите терминал, подключенный к телефонному аппарату; включите терминал; снимите трубку, введите #*102*1# и повесьте трубку) или для переключения в режим «Модем» после снятия трубки (возьмите терминал, готовый для работы; возьмите терминал, подключенный к телефонному аппарату; снимите трубку, введите #*102*2# и повесьте трубку).

  - b) При ограниченном режиме «Модем» (возьмите терминал, готовый для работы; возьмите терминал, подключенный к телефонному аппарату; включите терминал; снимите трубку, введите #*83*2# и повесьте трубку) устройство не будет переключено в режим «Общий» при входящем вызове. Нет смысла установки приоритета командой #*102*n#. PRI-команда, вводимая с клавиатуры “#*83*n#” выше, чем #*102*n#.

2.5 Установка аппаратного обеспечения

- 1. Подключите один конец телефонного шнура к телефону (или линейному порту факса или модема), а другой конец – к гнезду «Phone», расположенному на задней стенке устройства.

Внимание: НЕ подключайте PSTN-линию в гнездо PHONE; это может вызвать повреждение устройства.

- 2. Подключите внешнюю линию PSTN к гнезду «PSTN», расположенному на задней стенке устройства.

- 3. Подключите и надежно закрепите с помощью болта антенну. Значок антенны отмечен значком “ ”.

- 4. Убедитесь, что выключатель электропитания, расположенный на задней стенке устройства, установлен в положение «Отключено». Затем подключите адаптер источника питания к сети переменного тока 220 В и соедините с гнездом «12VDC», расположенному на задней стенке устройства.

- 5. Включите питание. Устройство переходит в состояние подключения. После того как индикатор состояния начинает гореть постоянно устройство готово к работе.

- 6. Подключите устройство к сети Ethernet и введите IP-адрес в адресную строку обозревателя Internet Explorer; после этого можно использовать возможность использования SMS этого устройства. (см. раздел 4.5 Функция веб-SMS).

Внимание: Во избежание эфирных помех при разговоре следите за тем, чтобы антенна и телефонный кабель не были перекручены. Следите за тем, чтобы телефонный аппарат не был расположен слишком близко к антенне; рекомендуемое расстояние 1 метр.

3  ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Модель применения 1

В этой модели применения устройство подключается к обычному телефону, факсу, модему через телефонное гнездо, соединенное с линией PSTN через гнездо PSTN, подключенное к сети Ethernet через Ethernet-порт. . В нормальном режиме работы можно совершать и принимать вызовы через сеть GSM. При сбое в электропитании устройство автоматически будет подключено к сети PSTN.

3.2 Модель применения 2

Для этой модели применения существует две схемы использования:

Схема A: Устройство подключено к линии PBX через порт PHONE. Внешняя линия PSTN подключена к порту PSTN устройства. В нормальном режиме работы при использовании телефонной станции PBX можно совершать и принимать вызовы через сеть GSM. При сбое в электропитании устройство автоматически будет подключено к сети PSTN.

Схема Б: Режим доступа PBX (учрежденческая автоматическая телефонная станция). Этот режим отличается от классического доступа PBX. Устройство может использовать любое PBX-расширение. Этот режим делает PBX-доступ более гибким и удобным. Если пользователю необходимо расширить полностью загруженную магистральную линию PBX или раздельно управлять стационарной и беспроводной магистральной линией, этот режим подойдет лучше всего.

Внешнее гнездо устройства подключено к внутреннему интерфейсу PBX (порты EXT) или любому расширению. PBX-расширения сначала набирают добавочный номер терминала, а затем делают вызов, используя сеть GSM.

Инструкция по эксплуатации

4.1 Функция «Телефон»

4.1.1 Вызов

- 1. Подключение линии: Снимите трубку; дождитесь тонального сигнала готовности.

- 2. Набор номера: Наберите номер, система автоматически отправит набранный номер.

- 3. Разговор: После снятия трубки на другом конце линии, будет установлена речевая связь.

- 4. Сброс: Сброс осуществляется после того как трубка будет повешена.

4.1.2 Прием вызова

При поступлении вызова телефон звонит и загорается индикатор PHONE; для начала разговора снимите трубку.

4.2 Функция «Факс»

4.2.1 Отправка факсимильного сообщения

Можно отправлять факсимильные сообщения, используя аппарат факсимильной связи через порт телефона.

4.2.2 Прием факсимильного сообщения

Можно принимать факсимильные сообщения, используя аппарат факсимильной связи через порт телефона.

Примечание: Терминал НЕ поддерживает автоматического переключения между передачей речи/факсимильных данных через GSM. Для этой функции необходима поддержка GSM/GPRS стандарта TS61 (позволяющем использовать возможность передачи речи и факсимильных сообщений при одном вызове). При отправке факсимильного сообщения нажмите клавишу START немедленно по завершении набора номера; Для получения факсимильного сообщения установите аппарат в режим автоматического приема.

4.3 Функция «Данные»

Пользователи могут передавать данные через модем, подключенный к терминалу через телефонный порт; способы использования этого модема аналогичны использованию проводного модема.

4.4 Функция «Ожидание вызова» и «Совещание»

Это устройство поддерживает возможность «Ожидание вызова» и «Совещание» GSM. (Примечание: соответствующие услуги должны быть активированы на SIM-карте).

В процессе разговора, если нет входящих вызовов от третьего абонента, вызываемый абонент слышит в терминале тоновый сигнал вызова и на LCD-индикаторе отображается номер вызывающего абонента.

- Чтобы игнорировать входящий вызов, не выполняйте никаких операций.

- Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу R, а затем 0.

- Чтобы завершить текущий разговор и начать новый, нажмите клавишу R, а затем клавишу 1. Также для ответа на новый вызов можно повесить трубку, а затем поднять ее (телефон зазвонит).

- Чтобы задержать текущий разговор и принять новый вызов, нажмите клавишу R, а затем клавишу 2. Вызываемый абонент может также переключаться между телефонными вызовами, нажав клавишу 2. На LCD-индикаторе отобразится номер абонента, с которым происходит текущий разговор.

- В процессе разговора можно нажать клавишу R и #, чтобы задержать текущий, затем, после появления тонального сигнала готовности, можно набрать новый номер.

- После установления нового разговора предыдущий будет удерживаться на линии. Если вызываемому абоненту необходим разговор с привлечением третьего абонента, нажмите клавишу R, затем 3. Будет установлен режим совещания с третьим лицом. На LCD-индикаторе будут прокручиваться номера участников.

- Чтобы завершить совещание, повесьте трубку телефона, подключенного к терминалу.

- Чтобы завершить разговор с одним из участников совещания, нажмите клавиши R и 1X. (x – это номер абонента, отображаемого на LCD-индикаторе).

- Если вызываемому абоненту необходим частный разговор с одним из абонентов, нажмите клавиши R и 2x (x – это номер абонента, отображаемого на LCD-индикаторе).

Внимание: В случае, если некоторые модели телефонов не имеют клавиши R, установка трубки на рычаг вызывает тот же эффект.

4.5 Функция «Веб-SMS»

Чтобы использовать функциональную возможность «Веб-SMS», необходимо подключить ПК к терминалу через LAN-порт (Ethernet-порт). После установки соединения можно отправлять и получать короткие сообщения через веб-интерфейс.

По умолчанию IP-адрес терминала передачи речи/данных/факсимильных сообщений установлен как 192.168.10.1. Можно изменить IP-адрес используя интерфейс командной строки (CLI), а также вернуть первоначальный, используя команду клавиатуры. (для получения дополнительных сведений о командах, вводимых с клавиатуры, см. раздел 4.7 Команды, вводимые с клавиатуры).

Процесс использования функциональной возможности «Веб-SMS» следующий:

1. Откройте обозреватель Internet Explorer и введите адрес http://192.168.10.1 (IP-адрес устройства по умолчанию). Введите имя пользователя и пароль. (по умолчанию для обоих полей – admin).

2. Введите связной интерфейс «Веб-SMS», в открывшемся окне можно отправлять и получать короткие сообщения.

4.6 Функция переадресации вызова

Переадресация вызова означает, что система переадресует вызовы PSTN и GSM.

Существует два режима переадресации:

- A. Переадресация с PSTN в GSM (команда клавиатуры):

  - i. Переадресация вызова «Нет ответа». При входящем PSTN-вызове телефон начинает звонить. Количество звонков устанавливается при помощи клавиатуры. Если ответа нет, терминал наберет назначенный номер через сеть GSM (назначенный номер задается при помощи клавиатуры) и свяжет речевой канал PSTN с речевым каналом GSM. После установки телефонного соединения GSM вызывающая (на линии PSTN) и вызываемая сторона (на линии GSM) могут общаться друг с другом. Фактически, это вызов GSM - GSM.

  - ii Безусловная переадресация. Вызов предварительно заданного номера через сеть GSM при входящем PSTN-вызове.

- Б. Переадресация с GSM в PSTN (команда клавиатуры), только один режим переадресации:

  - i. Безусловная переадресация. При входящем GSM-вызове устройство набирает предварительно заданный номер через PSTN-линию. (номер вводится с помощью клавиатуры).

Замечание: Сведения о соответствующих командах см. в разделе 4.7 Команды, вводимые с клавиатуры.

Внимание:

- 1. Функция переадресации может уменьшить стоимость телефонного разговора, если пользователь не находится в соответствующей зоне обслуживания.

- 2. После активизации переадресации терминал не может принимать вызовы через телефонный порт. Если, при поднятии телефонной трубки в терминале нет отклика и нет тонового сигнала готовности, система находится в режиме переадресации. Для обеспечения нормального режима эксплуатации терминала необходимо отключать режим переадресации, если в нем нет необходимости.

4.7 Команды, вводимые с клавиатуры

Пользователь может задавать команды, используя клавиатуру телефонного аппарата, подключенного к телефонному гнезду. В терминале беспроводного доступа могут использоваться следующие команды.

4.7.1 Системная конфигурация

1. Установка рабочего режима

Команда: #*1*рабочий режим#

Описание: Установка рабочего режима терминала; рабочий режим = 0 – режим 30; 1 – режим 31; 2 – режим 32a; 3 – режим 32b;

2. Отображение текущего рабочего режима

Команда: #*11#

Описание: Отображение текущего рабочего режима устройства.

3. Установка системной даты

Команда: #*20*г*м*д#

Описание: Задайте системную дату, г – год (00~99); м – месяц (0~12); д – день (0~31);

4. Установка системного времени

Команда: #*21*ч*м*с#

Описание: Задайте системное время устройства; ч – часы (0~24); м – минуты (0~59); с – секунды (0~59).

5.  Установка задержки автоматического набора номера

Команда: #*3*секунды#

Описание: Установите время автонабора и автоматической отправки по завершении ввода номеров, по умолчанию значение установлено на 3 секунды.

<секунды>  Диапазон 1-20 сек.

- 6. Установка задержки кнопки сброса внешней линии

Команда: #*4* задержка #

Описание: Установите задержку кнопки сброса внешней линии, по умолчанию установлено 700 мсек.

<задержка>  0~2000 мсек.

7. Отображение задержки кнопки сброса внешней линии;

Команда: #*41#

Описание: Отображение задержки кнопки сброса внешней линии;

8.  Отображение качества сигнала GSM/GPRS

Команда: #*50#

Описание: Отображение качества сигнала GSM/GPRS;

9.  Отображение идентификатора GSM IMEI

Команда: #*51#

Описание: Отображение идентификатора GSM IMEI;

10.  Отображение идентификатора SIM IMSI

Команда: #*52#

Описание: Отображение идентификатора IMSI SIM-карты;

11. Установка уровня громкости исходящей речи GSM

Команда: #*53*громкость#

Описание: Установка уровня громкости исходящей речи GSM, громкость (0~4);

12. Установка номера центра SMS

Команда: #*58*n*номер#

Описание: Установите номер центра SMS (если n=0, не добавляйте префикс перед номером. если n=1, добавьте префикс «+» перед номером).

13. Отображение номера центра SMS

Команда: #*59 # номер центра SMS

Описание: Отображение номера центра SMS;

14. Отображение версии программного обеспечения

Команда: #*60#

Описание: Отображение версии программного обеспечения;

15. Отображение версии GSM

Команда: #*61#

Описание: Отображение версии GSM;

16. Отображение параметров эхоподавления

Команда: #*62#

Описание: Отображение параметров эхоподавления;

17. Установка переключателя эхоподавления

Команда: #*63*n#

Описание: Установите переключатель эхоподавления; если n = 0 – эхоподавление отключено, 1 – включено.

18. Установка номера экстренного вызова

Команда: #*65*номер#

Описание: Установите номер экстренного вызова; номер – номер экстренного вызова;

19. Установка времени набора номера экстренного вызова

Команда: #*66*секунды#

Описание: Установите время от поднятия трубки для автоматической отправки номера экстренного вызова устройству. Секунды (0~10) – время, определяемое пользователем. Если после снятия трубки пользователь не набирает номер, устройство наберет номер экстренного вызова через заданное время автоматически. Значение 0 означает, что эта функция отключена.

20. Установка звонка для поступления факсимильного и речевого сигналов

Команда: #*68*n#

Описание: Установите звонок для поступления факсимильного и речевого сигналов, если n = 0 – звонка нет, 1 – есть. Эта функция отсутствует при использовании аппаратного обеспечения версии 2.0.

21. Установка типа линии PSTN

Команда: #*8* type #

Описание: Установите тип линии PSTN, по умолчанию установлен долгий тип

тип  0, долгий

- 1, короткий

- 2, pbx600

- 3, pbx900

- 22. Функция тестирования модема

Команда: #*9#

Описание: Функция тестирования модема;

23. Принужденное переключение в режим «Модем»

Команда: #*100#

Описание: Переключение последовательного порта в режим «Модем».

24. Восстановление IP-адреса порта Ethernet по умолчанию: 192.168.10.1

Команда: #*101#

Описание: Восстановление IP-адреса порта Ethernet по умолчанию: 192.168.10.1.

25. Установка PRI-команды для режима «Модем» GSM

Команда: #*102*n#

Описание: Установите PRI-команду для режима «Модем» GSM (0=без переключения, включен режим «Модем»; 1=переключение, включен режим «Общий», 2=переключение после отклика).

26. Поминутное оповещение

Команда: #*110*n#

Описание: n=1, устройство посылает сигнал один раз в минуту в процессе разговора.

n=0, эта возможность отключена.

4.7.2 Установка переадресации

- i. Установка переадресации с FXO в GSM

Команда: #*70*n#

Описание: Установите переадресацию с FXO с GSM (n=0: нет; n=1: Вкл.).

ii Установка номера переадресации с FXO в GSM

Команда: #*71*номер#

Описание: Установите номер переадресации с FXO в GSM. Этот номер набирается из порта GSM.

iii. Установка назначенного номера входящего вызова FXO

Команда: #*72*номер#

Описание: Установите назначенный номер входящего вызова FXO.   Если номер входящего вызова является назначенным номеров в порте FXO, устройство будет обрабатывать его специально.

iv. Очистка назначенного номера входящего вызова FXO

Команда: #*73#

Описание: Очистка назначенного номера входящего вызова.

v.  Установка задержки «нет ответа» для FXO

Команда: #*74*время#

Описание: Установка задержки «нет ответа» для FXO.

vi. Установка типа переадресации вызова FXO

Команда: #*75*n#

Описание: Установка типа переадресации вызова FXO (0=переадресация всегда; 1=переадресация, если «нет ответа»).

vii. Установка переадресации с GSM в FXO

Команда: #*76*n#

Описание: Установка переадресации с GSM в FXO (0= нет набора из FXO; 1= набор из FXO).

viii. Установка номера переадресации с GSM в FXO

Команда: #*77*номер#

Описание: Установка номера переадресации с GSM в FXO. При активизированной функции переадресации с GSM в FXO GSM набирает этот номер из порта FXO.

ix. Назначение вызова в виде факсимильного сообщения

Команда: #*78*n#

Описание: Если n=0, входящий вызов обрабатывается устройством как обычный,

Если n=1, входящий вызов обрабатывается устройством как факсимильное сообщение,

4.7.3 Определение номера вызывающего абонента:

- 1.   Определение номера вызывающей стороны

Команда: #*99#

Описание: Определение номера вызывающей стороны. По завершении этой команды пользователь должен немедленно повесить трубку. Если формат номера вызывающего абонента соответствует локальному стандарту, на пользовательском интерфейсе будет отображено «0123456789». Если устройство не может отобразить эту символьную строку, пользователю необходимо изменить текущий стандарт вызывающего абонента командой “#*81*n#”.

2. Настройка устройства для поддержки трех различных стандартов номеров вызывающей стороны:

Команда: #*81*n#

Описание: Настройка устройства для поддержки трех различных стандартов номеров вызывающей стороны.

(0=нет; 1= ETSI DTMF; 2= ETSI V.23; 3= Bellcore) (по умолчанию установлено 3).

3. Настройка команды клавиатуры для передачи номера вызывающего абонента во время

Команда: #*82*n#

Описание: С помощью этой команды можно передавать номера при выполнении телефонных вызовов. (0=без передачи номеров при телефонном звонке; 1= передача номеров при телефонном звонке).

4.7.4 Установка переключения на последовательный порт

- 1. Установка переключения на последовательный порт

Команда: #*83*n#

Описание:  Установка переключения на последовательный порт (0=нет; 1=CLI; 2=MODEM).

4.7.5 Установка времени ожидания для клавиши R

- 1. Установка времени ожидания для клавиши R

Команда: #*85*n#

Описание: Установка времени ожидания для клавиши R

4.7.6 Настройка SIM-карты

- 1. Ввод PIN-кода

Команда: #*86*n#

Описание: Ввод PIN-кода, n – PIN-код, вводимый пользователем.

2. Изменение PIN-кода

Команда: #*88*старый_код*новый*новыйV#

Описание: Изменение PIN-кода . «старый_код» – это старый PIN-код, «новый» – новый PIN-код, «новыйV» – подтверждение нового PIN-кода.

- 3. Ввод PUK-кода

Команда: #*89*PUK*PIN#

Описание: Ввод PUK-кода, PUK вводится пользователем, PIN – новый PIN-код, введенный пользователем.

4. Назначение функции PIN-кода

Команда: #*90*n*pin#

Описание: Назначение функции PIN-кода (n=0, функция PIN отключена; n=1, функция PIN включена).

5. Запрос состояния функции PIN

Команда: #*91#

Описание: Запрос состояния активности функции PIN.

4.7.7 Функция «Телефонная книга»

- 1. Сохранение номера в SIM-карте

Команда: #*120*pos*n#

Описание: Сохранение номера «N» в положении «Pos» в телефонной книге SIM-карты.

2. Удаление номера, хранимого в SIM-карте

Команда: #*121*pos#

Описание: Удаление номера в положении «Pos» в телефонной книге SIM-карты.

3. Запрос номера, хранимого в SIM-карте

Команда: #*122*pos#

Описание: Запрос номера в положении «Pos» в телефонной книге SIM-карты.

4. Набор номера, хранимого в SIM-карте

Команда: Pos#

Описание: Набор номера в положении «Pos» в телефонной книге SIM-карты.

5. Сохранение номера в устройстве

Команда: #*125*pos*n#

Описание: Сохранение номера в положении «Pos» в телефонной книге.

6. Удаление номера, хранимого в устройстве

Команда: #*126*pos#

Описание: Удаление номера в положении «Pos» в телефонной книге.

7. Запрос номера, хранимого в устройстве

Команда: #*127*pos#

Описание: Запрос номера в положении «Pos» в телефонной книге.

8. Набор номера, хранимого в устройстве

Команда: pos*

Описание: Набор номера в положении «Pos» в телефонной книге.

4.7.8 Функция «Поляризация вызова»

- 1. Функция «Поляризация вызова»

Команда: #*95*n#

Описание: Переключение функции поляризации вызова (0=нет; 1=вкл.) .

2. Установка режима поляризации

Команда: #*96*n#

Описание: Установка режима поляризации (0=FEE_APR_S; 1=FEE_APR_D; 2= FEE_APR_NO).

3. Установка частоты обнаружения сигнала изменения полярности на порте FXO в секунду

Команда: #*98*n#

Описание: Установка частоты обнаружения сигнала изменения полярности на порте FXO в секунду (n=2~10).

4.7.9 Конфигурация сети GSM

| Код команды | Функция |
| --- | --- |
| * | Активация |
| ** | Регистрация и активация |
| *# | Проверка состояния |
| # | Отключение |
| ## | Отмена регистрации и отключение |

| Сокращение | Описание |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | Набираемый номер (номер) |  | Последовательность цифр 0~9 |  |
| BS | Речь (волна) |  | 11 |  |
|  |  | Факс |  | 13 |
|  |  | SMS (короткое сообщение) |  | 16 |
|  |  | SMS+FAX |  | 12 |
|  |  | Асинхронный канал передачи данных |  | 25 |
|  |  | Синхронный канал передачи данных |  | 24 |
|  |  | Выделенный PAD-доступ |  | 27 |
|  |  | Выделенный пакетный доступ |  | 26 |
|  |  | Асинхронный канал передачи данных+PAD |  | 21 |
|  |  | Синхронный канал передачи данных+пакетный |  | 22 |
|  |  | Асинхронный канал передачи данных +синхронный+пакетный+PDA |  | 20 |
|  |  | Все сервисы |  | -- |
| T | Время (с) |  |  |  |

- 1. Всегда переадресация GSM

Команда: (*|#|*#|**|##) 21*DN*BS#

Описание: Всегда переадресация GSM

2. Переадресация GSM при сигнале «занято»

Команда: (*|#|*#|**|##) 67*DN*BS#

Описание: Переадресация GSM при сигнале «занято»

3. Переадресация GSM при сигнале «нет ответа»

Команда: (*|#|*#|**|##) 61*DN*BS#

Описание: Переадресация GSM при сигнале «нет ответа»

4. Переадресация GSM «нет сигнала»

Команда: (*|#|*#|**|##) 62*DN*BS#

Описание: Переадресация GSM при отсутствии сигнала в обслуживаемой зоне

5. Переадресация всех вызовов GSM

Команда: (*|#|*#|**|##) 002*DN*BS#

Описание: Переадресация всех вызовов GSM

6. Переадресация GSM при любых условиях

Команда: (*|#|*#|**|##) 004*DN*BS#

Описание: Переадресация GSM при любых условиях

7. Ограничение исходящих вызовов GSM

Команда: (*|#|*#) 33*PW*BS#

Описание: Ограничение исходящих вызовов GSM

8. Ограничение международных вызовов GSM

Команда: (*|#|*#) 331*PW*BS#

Описание: Ограничение международных вызовов GSM

9. Ограничение международных вызовов GSM кроме домашних

Команда: (*|#|*#) 332*PW*BS#

Описание: Ограничение международных вызовов GSM кроме домашних

10. Ограничение всех входящих вызовов GSM

Команда: (*|#|*#) 35*PW*BS#

Описание: Ограничение всех входящих вызовов GSM

11. Ограничение всех входящих вызовов в роуминге GSM

Команда: (*|#|*#) 351*PW*BS#

Описание: Ограничение всех входящих вызовов в роуминге GSM

12. Включение/отключение функции ожидания GSM

Команда: (*, #, *#43#)

Описание: Включение/отключение функции ожидания GSM

5 Типичные вопросы

В: Сколько времени нужно ждать, чтобы выполнить телефонный звонок или отправить факс?

О: Это займет 30 секунд.  Система войдет в нормальный режим работы после того как на LCD-индикаторе будет отображено “CEL1”.

В: Что произойдет, если я неправильно подключу телефонное гнездо и гнездо внешней линии?

О: Для соединений телефонного гнезда  (для телефонного или факсимильного аппарата) с гнездом внешней линии (TRUNK, для линии PSTN) ошибки недопустимы. Неправильное соединение может вызвать системный сбой и даже серьезно повредить устройство.

В: Почему устройство отправляет факс в виде речевого вызова?

О:  Некоторые устаревшие аппараты факсимильной связи не могут отправлять сигнал идентификации, поэтому, чтобы система распознала вызов как факсимильный, перед номером следует набрать «*01*» (например *01*номер).

В: Почему устройство всегда выполняет речевой вызов когда пользователь выполняет вызов передачи данных?

О: Некоторые устаревшие модемы не могут отправлять сигнал идентификации CNG, поэтому, чтобы система распознала вызов как передача данных, перед номером следует набрать «*02*» (например *02*номер).

В: Возможна передача факсимильных данных через GSM, используя любую SIM-карту?

О: Перед использованием функции факсимильной связи GSM пользователь должен:

- (a) Убедиться в том, что для отправки факсимильных сообщений доступен сервис передачи данных для этой SIM-карты (необходима поддержка сети GSM);

- (b) Убедиться в том, что для получения факсимильных сообщений доступен сервис для этой SIM-карты. (необходима поддержка сети GSM; обычно для этой функции необходимо два номера в одной SIM-карте – для голосовой и факсимильной связи. Для получения факсимильных сообщений используется только номер факса.).

В: Какой тип факсимильного аппарата можно использовать?

О: Любой аппарат стандарта третьего поколения с режимом автоматического приема.

В: При применении факса GSM можно ли использовать как обычные аппараты, то есть, сделать звонок прежде чем отправить факс?

О: Невозможно. Этот терминал не поддерживает функцию переключения речь/факс GSM. Для этой функции необходима поддержка GSM/GPRS TS61 (позволяющая пользователю разговаривать во время передачи факса). Таким образом, при отправке факсимильных сообщений нажимайте кнопку запуска немедленно после набора номера; для получения факсимильных сообщений установите аппарат в режим автоматического приема.